Перечень основных подшипников, применяемых в тракторах МТЗ-50

| Применяемость | Номер подшипника | Аналог импорт/Китай | Размеры | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подшипник бокового вала отбора мощности (задняя опора) | 50306 | 6306N | 30х72х19 | 1 |
| Подшипник бокового вала отбора мощности (передняя опора) | 208 | 6208 | 40х80х18 | 1 |
| Подшипник заднего вала отбора мощности (передняя опора) | 50306 | 6306N | 30х72х19 | 1 |
| Подшипник заднего вала отбора мощности (ведомый вал, задняя опора) | 942/40 | — | 40х50х32 | 1 |
| Подшипник заднего вала отбора мощности (водило, задняя опора) | 208 | 6208 | 40х80х18 | 1 |
| Подшипник заднего вала отбора мощности, коронной шестерни | 210 | 6210 | 50х90х20 | 2 |
| Подшипник заднего вала отбора мощности, вала привода | 50306 | 6306N | 30х72х19 | 1 |
| Подшипник генератора Г81-Д, задняя опора | 201 | 6201 | 12х32х10 | 1 |
| Подшипник генератора Г81-Д, передняя опора | 202 | 6202 | 15х35х11 | 1 |
| Подшипник вала регулятора числа оборотов двигателя | 8202 | 51202 | 15х32х12 | 1 |
| Подшипник задней опоры привода вентилятора | 207 | 6207 | 35х72х17 | 1 |
| Подшипник задней опоры привода вентилятора двигателя | 304 | 6304 | 20х52х15 | 2 |
| Подшипник на кулачковый вал топливного насоса УТН-5, передняя и задняя опоры | 46204 | 7204А | 20х47х14 | 2 |
| Подшипник передней опоры привода вентилятора двигателя | 160703 | — | 17х62х20 | 1 |
| Подшипник привода насоса гидросистемы двигателя (передняя опора) | 50206 | 6206N | 30х62х16 | 1 |
| Подшипник передней опоры привода вентилятора | 307 | 6307 | 35х80х21 | 1 |
| Подшипник дифференциала (правая и левая опоры корпуса) | 7215 | 30215 | 75х130х27,25 | 2 |
| Подшипник конечной передачи (ведущая шестерня, правая и левая опоры) | 42212 | NJ212 | 60х110х22 | 4 |
| Подшипник конечной передачи (задняя полуось, наружная , правая, левая опоры, втулка ведомой шестерни). | 217 | 6217 | 85х150х28 | 6 |
| Подшипник КПП, вал 1 передачи и заднего хода, опора передняя | 50308 | 6308N | 40х90х23 | 1 |
| Подшипник КПП, первичный вал, опора задняя | 208 | 6208 | 40х80х18 | 1 |
| Подшипник КПП, вал внутренний, передняя опора | 307 | 6307 | 35х80х21 | 1 |
| Подшипник КПП, вал первой передачи и заднего хода, опора задняя | 208 | 6208 | 40х80х18 | 1 |
| Подшипник КПП, вал первой передачи и заднего хода, опора передняя | 304 | 6304 | 20х52х15 | 1 |
| Подшипник КПП первичного вала, опора передняя | 210 | 6210 | 50х90х20 | 1 |
| Подшипник КПП, вторичного вала, опора задняя | 7610 | 32310 | 50х110х42х25 | 1 |
| Подшипник КПП, вторичного вала, опора передняя | 67512 | — | 60х110х29,75 | 1 |
| Подшипник промежуточного вала КПП, опора передняя | 210 | 6210 | 50х90х20 | 1 |
| Подшипник промежуточного вала КПП, опора задняя | 943/50 | — | 50х60х88 | 1 |
| Подшипник ведущей шестерни второй ступени редуктора КПП | 115 | 6015 | 75х115х20 | 2 |
| Подшипник коробки раздаточной | 115 | 6015 | 75х115х20 | 2 |
| Подшипник коробки раздаточной | 305 | 6305 | 25х62х17 | 1 |
| Подшипник коробки раздаточной | 306 | 6306 | 30х72х19 | 3 |
| Подшиник отводки муфты сцепления | 9588214 | — | 70х104х21,5 | 1 |
| Подшипник правой и левой опоры передней оси | 8208 | 51208 | 40х68х19 | 4 |
| Подшипник привода ВОМ (вала отбора мощности), передняя и задняя опоры | 210 | 6210 | 50х90х20 | 2 |
| Подшипник привода насоса гидроусилителя, задняя опора | 206 | 6206 | 30х62х16 | 1 |
| Подшипник вала силовой передачи муфты сцепления, опора задняя | 211 | 6211 | 55х100х21 | 1 |
| Подшипник вала силовой передачи муфты сцепления, опора передняя | 307 | 6307 | 35х80х21 | 1 |
| Подшипник РУ, кардан привода | 904700 | — | 10х19х9 | 4 |
| Подшипник опоры червяка гидроусилителя РУ | 205 | 6205 | 25х52х15 | 2 |
| Подшипник силового регулятора | 8105 | 51105 | 25х42х11 | 2 |
| Подшипник приводного шкива, ведомого вала, правая и левая опоры | 408 | 6408 | 40х110х27 | 2 |
| Подшипник вала приводного шкива, ведомого вала, задняя опора | 311 | 6311 | 55х120х29 | 1 |
| Подшипник приводного шкива, опора ведущего вала, опора передняя | 211 | 6211 | 55х100х21 | 1 |
| Подшипник ступицы передней, внутренние опоры | 7608 | 32308 | 40х90х35,25 | 2 |
| Подшипник ступицы передней, наружные опоры | 7606 | 32306 | 30х72х28,75 | 2 |